Alüminyumun elastiklik modülü 70 GPa’dır. 10 mm çapında,  7,5 m boyundaki bir çubuk ucuna asılan yükün etkisiyle 20 mm uzamıştır. Yük kaldırılması durumunda parça başlangıç boyuna geri dönmüştür.

- Parçaya uygulanan gerilmeyi hesaplayınız.

- (a) şıkkında uygulanan gerilme parça çapında ne kadar daralmaya neden olmuştur  ( = 0,29)

- Malzemenin akma sınırı 300 MPa olduğu bilindiğine, çubuğun boyunda kalıcı şekil değişimi oluşmaksızın taşıyabileceği en büyük  kuvveti hesaplayınız.

a)   E = 70GPa,

L = 7,5x103  mm

L = 25 mm               = L / L =  20 / 7,5x103   = 2,66x10-3

 = . E = 2,66x10-3 . 70x103        = 186,2 MPa

b)   = - x,y  / z

x,y  =  - 0,29. 2,66x10-3      x,y  = 7,71x10-4

Çap doğrultusundaki birim şekil değişimi x,y   = d/ d0  

d = x,y . d0 =  7,71x10-4. 10

d = 7,71x10-3  mm,     d = 10 - 7,71x10-3 = 9,992 mm

- Çubuğun alanı A = 78,54 mm2 (d=10 mm),  Fakma = akma. A

Fakma = 300. 78,54   Fakma = 23 562 N

Bu kuvvet çubukta akmaya neden olacak kuvvettir. Akmanın oluşmaması için uygulanan kuvvet  bu değerden küçük  olmalıdır.